4 Port                                                用户手册


4口KM 滑屏器

(KM0104)

用户手册

[image: image1.png]



www.szkinan.com
@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2025/06
版本： V3.2
产品描述:

    衷心感谢您使用我们的4口KM 滑屏器，4口KM 滑屏器能有效为您节省资金、时间、空间、设备以及能源。

4 口KM 滑屏器只需一组键盘、鼠标便可同时操控多台主机。而且支持使用多显示器的场合. 用户只需将显示器连接主机，然后使用KM 滑屏器来在主机之间进行 KM滑屏操作.

产品特性

· 管理4台主机
· 立体声音频输出

· 支持USB2.0 HUB功能

· 地址LED灯精准定位当前显示器（选配）

· 无需安装软件-可通过前端面板按键、键盘热键滑屏切换

· 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除主机
· 支持USB-C固件升级

· 通过上位机软件可自定义设置滑屏模式（选配）
· 支持RS485通讯管理（波特率115200bps）
· 支持线控切换（选配）

 外观尺寸


[image: image2.wmf]
安装步骤

在开始安装前， 请确认所有设备的电源是否已关闭

1） 将USB键盘，USB鼠标（依图①处）连接KM滑屏器USB键盘鼠标接口

2） 将附配USB线缆（依图②处）把主机与KM滑屏器相连

3） 将电源适配器（依图③处）与KM滑屏器电源插口连接好，

4） 开启电脑电源，通过按键，热键【Ctrl】可轻松地完成多台电脑的选择切换

*出厂默认为无热键状态，如需热键操作同时按下前面板上两个白色的
【[image: image3.png]


】+【[image: image4.png]


】键，重新上电2S后激活。

[image: image5.png]®
Y & A 28

0000
U 25 45 B (3 i)

USB2. 0





5） 如果你使用扬声器 (依图④, ⑤处)插入其设备上的控制音频接口

6） 将USB2.0外接设备插入（依图⑥处）USB接口。

按键

[image: image6.jpg]STAT 1 STAT 2

5 Kinan oo oo
STATION 1 2 3 4

® ®
o o0
v A

RESET




	序号
	部件
	功能描述

	1
	[image: image7.png]



	切换上一台主机

STATION (1-4): 切换至上一台端口指示灯亮

STAT1,STAT2的灯闪一下， 表示通讯正常

	2
	[image: image8.png]



	切换下一台主机

STATION (1-4): 切换至下一台端口指示灯亮

STAT1,STAT2的灯闪一下， 表示通讯正常

	3
	[image: image9.png]


 [image: image10.png]



	同时按【[image: image11.png]


】+【[image: image12.png]


】键2S后, 将取消热键功能

同时按【[image: image13.png]


】+【[image: image14.png]


】键重新上电2S后，将激活热键功能


线控切换按键说明(选配)
                  [image: image15.jpg]SW1 SW2 SW3 Sw4




	序号
	部件
	功能描述

	1
	SW1-SW4
	从1至4端口可以自由切换不同的端口

	2
	LED
	亮红色切换模式

亮绿色滑屏模式


热键操作
*出厂默认为无热键状态，如需热键操作同时按下前面板上两个白色【[image: image16.png]


】+【[image: image17.png]


】键，重新上电2S后激活。

连续两次“【L_Ctrl】”+ 各功能对应键
	命令
	热键
	说明

	PC切换
	+ 1~4
	直接对1~4 PC切换，例如： 

两次“L_Ctrl ”+ 2, 键盘鼠标切换至第2个PC主机

	模式选择
	+ M +0
	所有PC退出滑屏模式

	
	+ M +（1~3）
	1：横向滑屏模式

2：竖向滑屏模式

3：环绕滑屏模式

	滑屏模式
	+ E  
	当前PC退出滑屏模式

	
	+ S
	当前PC(PC单显示屏)模式参与滑屏模式

	  
	+ D +（0~3）
	当前PC(PC多显示屏)模式参与滑屏模式，最多支持4显示屏

	音频切换
	+ A + 0
	音频解锁（音频自动跟随KM切换PC端口）

	
	+ A +（1~4）
	单独切换并锁定音频

	
	+ A + O
	音频静音

	HUB切换
	+ U + 0
	USB2.0解锁（USB2.0自动跟随KM切换PC端口）

	
	+ U +（1~4）   
	单独切换并锁定USB 2.0

	广播模式
	+ B
	打开或解除广播模式，打开广播模式下主机键盘鼠标同步操作;

	热键循环
	+ F 
	L_Ctrl -> Scroll -> L_Shift ->CapsLock

->L_Alt->NumLock-> F12

	恢复出厂设置
	+ R
	恢复出厂设置


单显示器模式下的键盘鼠标滑屏轨迹：

允许用户通过从一台显示器移动鼠标到另外一台显示器来进行主机之间的无缝滑屏切换，用户可以非常方便高效地进行主机切换.

[image: image18.png]Auto-switch
from 1to2

Auto-switch

from 2to 3

Monitor 2 SO I Monitor 3
/ \
I '
I I
I 1

= —

Monitor 1 s | Monitor 4
Cursor 1
)

|}

fromato 1

Auto-switch
from3to4




•当鼠标在屏幕之间移动时,  KM 滑屏器自动进行滑屏切换

•不能用于多显示器输出模式

.

多显示器模式下的键盘鼠标切换：

用户只需双击鼠标中间的滚轮，并沿着你希望切换到的通道方向移动，即可滑屏切换

[image: image19.png]PO AR T TRES , A R A B DI e
EITIREEE, RIAl P

\,tj;, !
b . A

T EARR R R () 1 e RARIEE B s EURA I TT A 3





在此操作下， 无法切换USB2.0 外设

RS485通讯管理
	[image: image20.png]12345678

A




	Pin1
	Pin2
	Pin3
	Pin6

	
	GND
	5V
	A
	B


1、波特率115200bps,8bit,无校验NONE_PARITY

2、数据包格式 包头0x5A + 数据包总长度 + 命令 + 数据0~数据n + 校验和(所有数据相加和为零),通信过程小于500ms
3、命令集 
	KM0104 to RS485 device

	REPORT_KVMs_Status
	0xF0
	eg: 5A 0B F0 01 01 01 FF 7F FF 3F EC

	RS485 device to KM0104

	WRITE__KVMs_Status
	0xF0
	eg: 5A 0B F0 01 01 01 FF 7F FF 3F EC

	WRITE__Mouse_XYposition
	0xF1
	eg: 5A 08 F1 FF 3F FF 3F 31

	WRITE__KVMs_PORT
	0xF2
	eg: 5A 07 F2 01 01 01 AA

	SET_MOUSE_CROSS_Display
	0xF3
	eg: 5A 08 F3 FF 00 00 00 AC
eg: 5A 08 F3 00 00 00 00 AB

	READ_KVMs_Status
	0xBF
	eg: 5A 04 BF E3


 DB9地址LED灯
	    
[image: image21.wmf]1

6

9

5



	Pin1
	Pin5
	PIN6
	PIN7
	PIN8
	PIN9

	5V
	GND
	LED1
	LED2
	LED3
	LED4


产品技术规格  

	功能
	KM0104

	主机连接
	4

	端口选择
	按键， 热键 , 鼠标

	连接器
	控制端
	键盘、鼠标
	1 * 双层USB type A

	
	
	扬声器（out）
	1 * Min立体声插口

	
	KM端
	键盘、鼠标
	4 * USB type B

	
	
	扬声器( in)
	4 * Min立体声插口

	
	电源
	1 * DC插座

	
	USB2.0口
	1 * 双层 USB type A

	
	RS485口
	1* RJ45

	
	LED OUT
	1 * DB9 母 

	
	升级口
	1* USB-C插座

	开关
	端口选择
	2* 按键

	电源输入额定值
	5V- 12V DC

	耗电量
	3W

	模拟
	键盘/鼠标
	USB

	环境要求
	操作温度.
	0-50℃

	
	储存温度.
	-20-60℃

	
	湿度
	0-80%RH,Non-condensing

	物理特性
	材质
	金属

	
	重量
	0.9 kg

	
	尺寸
	263 mmx 121 mm x 26.5mm


PAGE  
- 3 -

_1680447232.dwg

_1772289643.dwg
Administrator


