KFH168S                                         用户手册


[image: image10.png]



HDMI高清数字KVM延长器
单屏光纤/网线
(KFH168S)

用户手册

www.szkinan.com
@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2026/03
版本：V1.2
用户信息
电话支持

有关电话支持，请拨打此号码：
	电话（TEL）
	0086-755-26755041

	手机（MOBILE）
	0086-13714411566


用户通知
本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的维修、修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。使用前请确认电压正确无误。
产品描述

KFH168S HDMI高清数字KVM延长器产品是一种KVM信号延长设备，可将PC主机的1路视频、鼠标、键盘、USB2.0等信号通过光纤或网线传输。

一套完整的KFH168S设备由两部分构成，分别为发送端（KFH168S_TX）和接收端(KFH168S_RX)。发送端可连接需要传输的信号源，如 PC 或蓝光设备等，接收端可连接显示器、键盘、鼠标、U盘、音频播放器等设备。

KFH168S HDMI高清数字KVM延长器连接采用光纤或网线，支持单模和多模光纤，单模最远传输距离为80km，多模最远传输距离为300m，网线最远传输距离为150m。支持1路高品质HDMI信号的传输，有广泛的使用领域。

注意：光模块带宽需达到1.25Gbit/sec以上 
产品特性

· 采用私有视频编码协议（类JPEG）无损压缩，传输画质视觉无损

· 超低延时，延时1帧（16ms @ 60fps）
· HDMI高清视频传输，最高支持3840x2160@30Hz ，推荐1920*1080@60 Hz

· 传输带宽典型值200M~300Mbit/s

· 支持1000M  LAN局域网接口

· 支持光纤传输 光接口SFP（LC）光衰减-3db，（可选FC接口）-3db

· 支持USB 2.0透明传输，可以连接4个USB外设，例如：U盘、USB打印机、指纹识别模块、人脸识别模块等
· 支持1路异步串口传输

· 支持本地端（TX）HDMI 接口环出， 识别RX端EDID(RX必须连接显示器)
· 支持模拟音频麦克风
· 支持千兆网络交换机点对点拨码连接
· 内置ESD保护电路，能有效防止静电
· 最长传输距离150米屏蔽网线（ Cat5e支持 120米,  Cat6a以上支持150米）
· 网线不能与强电一起走线
KFH168S_RX前面板

[image: image1.jpg]5 Kinan

0e688

ID CODE

OO

SW1 SW2

DC112v

DC2 12V

¢ D)

USB 2.0 HDMI OUT





	序号
	部件 
	功能描述 

	1
	ID CODE
	拨码开关，用于点对点拨码连接

	2
	SW1
	选择确认按键

	3
	SW2
	功能菜单按键（波特率选择，显示MAC. 显示IP地址，重新读取EDID）

	4
	DC1 12V, DC2 12V
	12V电源接于此处

	5
	[image: image2.png]



	用于设备接地

	6
	[image: image3.png]



	MIC输入

	7
	[image: image4.png]



	Audio输出

	8
	RJ11
	串口

	9
	[image: image5.png]ooooooOod
OoooOoOooOodod

| | o | so— | ] |




[image: image6.png]ooooooOod
OoooOoOooOodod

| | o | so— | ] |





	连接USB键盘、鼠标

	10
	USB2.0
	连接USB2.0外设

	11
	HDMI OUT
	HDMI视频信号输出

	12
	LED
	LINK
	连接指示

	
	
	PWR
	电源指示

	13
	FIBER
	光纤网络接口

	14
	LAN
	LAN网络接口


KFH168S_TX前面板
[image: image7.jpg]i Kinan

ge68s

ID CODE DC1 12V DC2 12V

- B = H
= N1

RJ11 USBIN HDMI IN HDMIOUT




	序号
	部件 
	功能描述 

	1
	ID CODE
	拨码开关，用于点对点拨码连接

	2
	SW1
	按键

	3
	DC1 12V, DC2 12V
	12V电源接于此处

	4
	[image: image8.png]



	用于设备接地

	5
	AIN
	Audio输入

	6
	AOUT
	MIC输出

	7
	RJ11
	串口

	8
	USB IN
	连接主机或服务器

	9
	HDMI IN
	HDMI视频信号输入

	10
	HDMI OUT
	HDMI视频信号输出

	11
	LED
	LINK
	连接指示

	
	
	PWR
	电源指示

	12
	FIBER
	光纤网络接口

	13
	LAN
	LAN网络接口


连线方式   
[image: image9.jpg]2 Kinan

BBBEB O O

ID CODE SW1 SW2 DC1 12V DC2 12V

e Y5

@@

C0[JE = 3

USB IN HDMI IN HDMIOUT

@i @ =

FEL o A Al 55 A

2 Kinan

188888 O . .

ID CODE DC1 12V DC2 12V





1、在连接线缆前，把发送端(TX), 接收端(RX)接地（图①处）

2、发送端(TX)连接主机视频接口、USB接口、音频麦克风接口、串口接口（图②处）。

3、接收端(RX)连接键盘、鼠标、显示器、音频、串口设备（图③处）。

4、通过光纤线或者网线分别连接发送端(TX)和接收端(RX)接口（图④处）

注意TX ,RX 上的ID CODE拨码开关键必须在同一段。

5、分别给发送端与接收端接上电源线（图⑤处）

6、 将USB外设连接到接收端(RX) （图⑥处）

7、 如TX需外接显示器（图⑦处）

产品技术规格

	技术参数
	KFH168S_TX
	KFH168S_RX

	接口


	HDMI输入
	1
	N/A

	
	HDMI输出
	1
	1

	
	电源
	12V x 2
	12V x 2

	
	LAN口
	RJ45 x 1
	RJ45 x 1

	
	光模块
	SFP x 1
	SFP x 1

	
	麦克风
	3.5mm耳机(粉) x 1
	3.5mm耳机(粉) x 1

	
	扬声器
	3.5mm耳机(绿) x 1
	3.5mm耳机(绿) x 1

	
	USB Type B 
	1
	N/A

	
	USB Type A
	N/A
	4

	分辨率
	3840*2160@30Hz (最高)
1920*1080@60Hz (最佳)

	连接线缆
	光纤线（取决于光模块）
网线（CAT5e/6/7）

	电源输入额定值
	DC12V / 2A
	DC12V / 2A

	功率
	5W
	5W

	工作温度
	0–50 ℃

	贮藏温度
	-20–60 ℃

	湿度
	0–80% RH, 无凝结

	净重
	0.81kg
	0.81kg

	材料
	金属

	机身尺寸(W × D × H)
	189mm×144mm×44mm

	包装尺寸(W × D × H)
	395mm×274mm×110mm


PAGE  
- 6 -

