2 Port /4 Port                                       用户手册


机架式KVM 控制平台

(2 Port /4 Port)

用户手册

[image: image1.jpg]



www.szkinan.com
@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2025/09
版本： V2.2
产品描述:

KVM控制平台是一个集成了多端口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台，它通过一组设备（包含LED显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、监视器的费用以及它们所占用的空间。

安装快速简单，只需要将电缆连接到正确的端口上，而无须软件配置，因此不存在复杂的安装过程或不兼容问题。
产品特性

· 17″LED TFT 液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示

· 1U 高度，适应于19”标准机柜安装，金属结构

· 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口

· 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2 标准接口

切换器功能：

· 单一控制端管理多达2 / 4台

· 跨平台支持 - Windows，Linux，Mac和Sun
· 支持多媒体USB键盘(PC，Mac和Sun)
· USB键盘及鼠标讯号仿真–无论控制端是否切换到该服务器均可确保开机无误

· 无需安装软件-可透过按键及键盘热键轻松选择服务器
· 自动扫描模式可持续监控使用者所选择的服务器
· 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
产品图示

[image: image2.wmf]                    图1-1 前视图
        1．液晶显示屏

        2．后挂耳导槽

        3．OSD控制键

        4．前挂耳

        5．键盘

        6．触摸鼠标

        7．拉手

        8．锁扣

        9．显示面板

       10. 切换指示灯

结构尺寸 (17”)


[image: image3.wmf]
图1-2 尺寸图


[image: image4.wmf]图1-3 后视图
      1.  接地螺钉
      2.  电源输入插座(AC或DC)
3.  电源开关
4.  外接显示器

5.  PC连接端口(集成VGA/键盘/鼠标信号输入端)
安装步骤
1） 确保KVM控制平台(图①处) 已接地
2） 将KVM信号线依（图②处）把主机与KVM切换器相连
3） 将电源线（图③处）与KVM 电源插口连接

4） 开启电源开关（图④处），KVM供电后可正常使用

5） 如另外接显示器可按（图⑤处）相连
[image: image5.jpg]LCD KVM

Y 2k





   图1-4 安装图

为了最佳信号完整性及简化布局，我们强烈建议你使用高品质的多种长度的定制线缆组，如上表所述，可从你的经销商购买这些线缆组

机架安装

控制平台符合标准19″机柜的安装要求,由前向后安装,后挂耳插入导槽内,安装好后,锁紧前后挂耳螺丝。适用机柜立柱安装间距：

17〞( 450~790mm) 

不在此范围内的可根据实际情况定制后挂耳长度。(见图2-1、图2-2)


[image: image6.wmf]
图2-1 机架安装图(一)

  
[image: image7.wmf]
图2-2机架安装图(二)

开始使用

1)释放锁扣； 

 
[image: image8.wmf]
                           图2-3 解锁方式

*注：锁扣只用于水平方向锁定， 不能用于承重

2)将KVM控制平台从机柜里完全拉出，导轨自动锁止；
3)此时可翻开显示面板，LCD显示可翻开至108°；


[image: image9.wmf]Best Resolution :

  1280x1024@60Hz


图2-4 控制平台翻开角度
4)开启电源开关,LCD电源指示灯亮绿色，此时LCD 电源处于接通状态
5) KVM供电后，你可以开启电脑或服务器电源，所连接相应端口按键的指示灯亮绿色

使用完毕

· 合上显示面板，屏电源自动关闭

· 按     方向拨动KEY解锁，解锁后手指先不要松开，待KVM推进约5mm 后

   再松开手指，推入机柜，自动锁止 ( 如果解锁后手指不松开, 继续往里推进约

   25mm时导轨会自动锁止，当松开手指后，KVM 才能继续往里推进)


[image: image10.wmf]Key

AUTO LOCK


图2-5控制平台滑轨解锁方式

按键操作说明

[image: image11.jpg]4 Port KVM ONLINE SELECTED

- - & & KVM Drawer

Port ID





图3-1正视图

	序号
	部件
	功能描述

	1
	1-2 or
1-4 
	1) 从1至4 端口可以自由切换

	2
	端口指示灯
	端口指示灯建于端口选择开关内. 在线指示灯在左，已选端口指示灯在右

1）在线指示灯（绿色）表示相应端的主机已与KVM切换器连接好且Power on.

2）已选指示灯（橙色）表示相应端口的主机正在使用. 

	3
	Port ID
	显示当前端口数


表1 按键操作说明

显示器调整功能
              [image: image12.jpg]CNONONTR




主要依靠OSD控制键对显示功能进行调整，具体OSD控制键功能

	 序号
	控 制 键 名 称
	说  明

	1
	MENU SELECT
	进入功能选项菜单

	2
	EXIT/AUTO
	退出OSD菜单或返回前一功能菜单/自动调整

	3
	SL-/SL+
	移动菜单选项，调节相应功能

	4
	指示灯状态
	绿色:正常，

红色:关机或非标准VESA信号输入，

绿色闪烁：节能或无信号输入


                        表2 显示器调整说明

开机或在其他情况下如果出现屏幕偏移的现象请按AUTO键，屏幕会进行自动调整到最佳显示状态。（如果部分显示模式不为VESA标准模式，则有可能自动调整不能达到理想状态，此时请按MENU键进入显示OSD菜单中选择RESET，确认后可调整到适合状态）。

我们建议客户把显示模式设置在1280x1024，刷新频率选择在60赫兹。

热键操作(Hot Key)

连续按两次【L_Ctrl】（间隔在1S之内），听到一声警音表示键盘处于热键模式。

1) 键盘模式：

如果在键盘热键模式下两秒种之内没有按下任何键，键盘将退出热键操作模式。热键命令如下：两次【L_Ctrl】+ 各功能对应键     
	功能名称
	操 作 方 法
	功  能  描  述

	端口切换
	+ 1~4
	直接对1~4端口切换，例如： 

两次【L_Ctrl】+ 2, 切换当前级的第2个端口

	
	+ ↑/↓
	连续切换到上一个或下一个端口

	自动扫描
	+  S
	1．对连接了PC或服务器的端口进行扫描，扫描时间能通过OSD菜单中的选项由用户自己设定，按键盘任意键将退出扫描状态

2.移动鼠标可相应的延长扫描时间 


                       表3 热键操作说明

*注：

 端口数的选择必须使用大键盘上的数字键，小键盘区的数字键不能用
 作热键命令

产品技术规格

	性能参数名称
	XL1702
	XL1704

	主机连接数
	直接连接数
	2
	4

	
	最大连接数 
	2
	4

	端口模拟功能
	键盘、鼠标
	USB

	液晶显示屏 
	显示屏类型
	SXGA TFT

	
	可视面积
	17 "

	
	最佳分辨率
	1280×1024@60Hz

	
	色彩显示
	16.7 M 

	
	亮度
	250cd/m²（ T y p ）

	
	对比度
	1000 : 1 （ T y p ）

	
	像素间隔 (mm)
	0.264(H) × 0.264(W)

	鼠标
	X/Y 分辨率
	>1000 点 / 英寸，（ 40 点/mm ）

	
	滚轮
	支持滚轮功能

	键盘
	99键

（82 键主键盘 +17 键独立数字键盘）

	端口选择方式
	按键，热键

	电源输入额定值
	100V- 240Vac , 50-60Hz , <1.5A

	耗电量
	14 W
	15W

	机柜立柱安装间距
	450 - 790mm ( L=420mm) 
其它规格可定制专用挂耳

	工作温度 
	0—50 ℃

	贮藏温度
	-20—60 ℃

	湿度
	0—80% RH, 无凝结

	净重
	11.7kg

	机身尺寸 (W × D × H)
	448mm×481mm×42.5mm

	包装尺寸 (W × D × H)
	765mm×615mm×185mm


PAGE  
- 9 -

_1521542956.dwg
yf


_1662881398.dwg
Administrator


_1710080233.dwg
Administrator


_1662881378.dwg
Administrator


_1662820858.dwg
Administrator


_1393397966.dwg
Administrator


_1393401666.dwg
Administrator


_1234567892.dwg
Administrator


