HD1102                                              用户手册


2口HDMI /音频KVM切换器

用户手册

[image: image1.png]



@版权所有深圳市秦安科技有限公司
印刷日期：2022/04
 版本: V1.2
产品描述

HD1102 是一款支持4K高清集音频、 USB2.0一体的HDMI KVM切换器。使用者可通过热键Scroll-Lock或按键即可简单且快速地切换电脑
产品特性
· 一组控制端管理两台HDMI电脑或HDMI设备
· 支持 HDMI 音频分离输出

· 支持USB2.0 HUB功能
· 符合HDMI 2.0与HDCP规范

· 跨平台支持 – Windows，Linux，Mac, Unix

· 支持按键或键盘热键快速选择不同主机

· 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器

· 高视频质量-支持高达3840×2160 @ 60 Hz 
· 支持宽屏幕分辨率

· 无须外接电源

连接示意图
[image: image2.png]@ =m
USB2.0

i

+ USB2.0

SELECT

) e 4%





* 如果控制端显示器内置扬声器， 且通过HDMI接口支持音频， 
则无需使用独立的扬声器

热键操作(Hot Key)

连续按两次【Scroll-Lock】（间隔在2S之内），如果在键盘热键模式下两秒种之内没有按下任何键，键盘将退出热键操作模式。

热键命令如下：两次【Scroll-Lock】+ 各功能对应键 

	功能名称
	操 作 方 法
	功  能  描  述

	端口切换
	+ 1~2
	可直接对1~2端口切换，例如： 

两次【Scroll-Lock】+【2】, 切换当前的第2个端口

	
	+  ↑/↓
	连续切换到上一个或下一个端口。

	自动扫描
	+  S
	1.对连接了PC或服务器的端口进行扫描，按键盘任意键将退出扫描状态

2.移动鼠标可相应的延长扫描时间 



	热键循环
	+  F
	热键循环设置模式【Scroll-Lock】→【L_Ctrl】→【Scroll-Lock】

LED状态指示灯闪烁提示操作成功

	设置自动扫描时间
	+T+（0~99）+Enter
	自动扫描间隔时间5~99s，LED状态指示灯闪烁提示操作成功

	USB2.0锁定/解锁
	+U
	锁定/解锁当前USB2.0通道，LED状态指示灯闪烁提示操作成功

	音频锁定/解锁
	+A
	锁定/解锁当前音频通道，LED状态指示灯闪烁提示操作成功

	恢复出厂
	+R
	恢复出厂设置，LED状态指示灯闪烁提示操作成功


产品技术规格

	技术参数
	HD1102

	主机连接数
	直接连接数
	2

	
	最大连接数 
	2

	端口选择方式
	热键、按键


	连接器
	控制端
	显示器
	1* HDMI Type A

	
	
	键盘, 鼠标
	1* 双层USB type A

	
	
	麦克风
	1 * Min立体声插口（粉）

	
	
	扬声器
	1 * Min立体声插口（绿）

	
	PC端
	显示器
	2 * HDMI type A

	
	
	键盘/ 鼠标
	2 * USB type B（白）

	
	
	麦克风
	2 * Min立体声插口（粉）

	
	
	扬声器
	2 * Min立体声插口（绿）

	
	USB2.0口
	2 * USB type A

	
	电源
	1 * DC插座

	开关
	端口选择
	1* 按键

	LED灯
	已选择
	2 (蓝)

	最高显示分辨率
	3840×2160 @ 60 Hz

	功耗
	2W

	电源输入额定值
	5V- 12V DC 

	工作温度
	0 ─50 ℃

	贮藏温度
	-20 ─60℃

	湿度
	0─80% RH, 无凝结

	净重
	0.4kg

	机身尺寸 (W × D × H)
	185mm × 74mm × 32.5mm


常见问题
	序号
	出现问题
	解决方案

	1
	无显示
	检查USB线是否连接（USB-B连接KVM端USB-A连接PC主机端）

	
	
	检查显示器是否与KVM连接好

	
	
	检查显示器、PC主机是不是在开机状态，显示器直连PC主机

	2
	无键鼠
	检查USB线与HDMI线信号线是否连接在同一台PC主机上

	
	
	分别将1端口、2端口的USB线全部拔掉再重新一一连接上

	
	
	如使用的是机械键鼠或者使用带宏的鼠标请使用前置USB接口

	3
	无音频麦克风
	检查音频线、麦克风线与HDMI线信号线是否连接在同一台PC主机上

	
	
	检查音频、麦克风设备处在开机状态

	
	
	检查音频、麦克风设备是否正确连接KVM

	
	
	检查PC主机的声卡是否已经识别到音频、麦克风设备


PAGE  
- 2 -

