KED202S                                             用户手册


[image: image12.png]



DVI高清数字KVM延长器

双屏单网线
(KED202S)

用户手册

www.szkinan.com
@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2025/06
版本：V2.0
用户信息

电话支持

有关电话支持，请拨打此号码：
	电话（TEL）
	0086-755-26755041

	手机（MOBILE）
	0086-13714411566


用户通知
本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的维修，修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。使用前请确认电压设置正确无误。
产品描述

KED202S DVI高清数字KVM延长器产品是一种KVM信号延长设备，可将PC主机的2路视频、鼠标、键盘、USB2.0等信号通过CAT5E/CAT6网线传输至100米远。

一套完整的KED202S设备由两部分构成，分别为发送端（KED202S_TX）和接收端(KED202S_RX)。发送端可连接需要传输的信号源，如 PC设备等，接收端可连接显示器、键盘、鼠标、U盘、音频播放器等设备。

KED202S DVI高清数字KVM延长器连接采用CAT5E/CAT6 八芯双绞线，最长传输距离100米。支持2路高品质 DVI信号的传输，有广泛的使用领域。

产品特性

(   USB键盘及USB鼠标连接端口

· 支持2路DVI高清视频无压缩透明传输，每路最高支持1920*1200@60Hz分辨率

· 最长传输距离100米

· 支持USB 2.0信号透明传输，可以连接2个USB外设，支持加密U盘、人脸识别等USB设备
· 支持USB HUB，通过USB HUB可以扩展USB接口数量

· 支持音频麦克风
· 支持1路RS232异步串口透明传输

· 布线简单，安装简单，维护简单

· 纯硬件设计，无需安装软件

· 支持热插拔，支持EDID透明传输

KED202S_RX前面板

[image: image1.png]I
HDCP  LINK

L L
0O O O





	序号
	部件 
	功能描述 

	1
	HDCP
	显示设备视频状态

	2
	LINK
	显示与对端设备的连接状态

	3
	PW
	显示设备通电状态

	4
	FW
	设备运行状态


KED202S_RX后面板

[image: image2.png]DVI OUT 1





	序号
	部件
	功能描述

	1
	[image: image3.png]



	用于设备接地

	2
	[image: image4.png]



	Audio输出

	3
	[image: image5.png]



	MIC输入

	4
	RS232
	透明传输串口

	5
	COM
	设备通讯接口

	6
	HDRX 
	可接CAT5E/CAT6网线来连接TX端

	7
	DVI OUT2
DVI OUT1
	连接显示器

	8
	USB2.0
	连接USB外设

	9
	[image: image6.png]ooooooOod
OoooOoOooOodod

| | o | so— | ] |




[image: image7.png]ooooooOod
OoooOoOooOodod

| | o | so— | ] |





	连接USB键盘鼠标

	10
	DC 12V
	12V电源接于此处


KED202S_TX前面板

[image: image8.png]I
HDCP  LINK

L L
0O O O





	序号
	部件 
	功能描述 

	1
	HDCP
	显示设备视频状态

	2
	LINK
	显示与对端设备的连接状态

	3
	PW
	显示设备通电状态

	4
	FW
	设备运行状态


KED202S_TX后面板

[image: image9.png]((cooooooo g I X
locoooooo22
\gooooooo 8

DVI IN 2

0000

DG 12V





	序号
	部件
	功能描述

	1
	[image: image10.png]



	用于设备接地

	2
	HDTX 
	可接CAT5E/CAT6网线来连接RX端

	3
	DVI IN2 
DVI IN1
	连接PC或服务器

	4
	USB IN
	连接PC或服务器的USB接口

	5
	RS232
	透明传输串口

	6
	COM
	设备通讯接口

	7
	AIN
	Audio输入

	8
	AOUT
	MIC输出

	9
	DC12V
	12V电源接于此处


连线方式      

[image: image11.png]RS232 GO

RS132  GON

AIN

Aot

@

= USB2.0

[ p—
[P ——

oo

%ig 1%{ Egt *ﬂi

AIER #

im—

w

=





1、在连接线缆前，把发送端(TX), 接收端(RX)接地（图①处）
2.发送端(KED202S_TX)连接主机视频接口、USB接口、音频麦克风接口（图②处）。

3、接收端(KED202S_RX)连接键盘、鼠标、显示器、音频设备（图③处）。

4、通过CAT5E/CAT6网线分别连接发送端(HDTX)和接收端(HDRX)接口（图④处），最远距离100M。

5、分别给发送端与接收端上电（图⑤处）。

6.  将USB外设连接到接收端(RX) （图⑥处）
产品技术规格

	技术参数
	KED202S_TX
	KED202S_RX

	接口


	DVI输入
	2
	NA

	
	DVI输出
	NA
	2

	
	电源
	12V
	12V

	
	网络接口
	RJ45 x1
	RJ45 x 1

	
	麦克风
	3.5MM耳机(粉)
	3.5MM耳机(粉)

	
	扬声器
	3.5MM耳机(绿)
	3.5MM耳机(绿)

	
	方口USB 
	1
	N/A

	
	USB 2.0
	N/A
	USB x 4

	最大分辨率
	1920 X 1200 @ 60 Hz 

	连接线缆
	CAT 5E / 6

	电源输入额定值
	DC12V / 2A
	DC12V / 2A

	功率
	6.5W
	10.5W

	工作温度
	0—50 ℃

	贮藏温度
	-20—60 ℃

	湿度
	0—80% RH, 无凝结

	材料
	金属

	净重(kg)
	0.73 kg
	0.73 kg

	机身尺寸 (W × D × H)
	180 mm x 122 mm x 44mm

	包装尺寸 (W × D × H)
	395 mm x 274 mm x 110 mm


常见故障处理

	序号
	出现问题
	解决方案

	1
	PW灯不亮
	检查延长器是否已连接12V电源适配器

	
	
	检查电源适配器是否与电源线以及排插连接好

	
	
	检查排插是否有供市电（100-240V）

	2
	LINK灯不亮
	检查TX/RX网线是否已连接好

	
	
	更换一条确定OK的CAT5e/ CAT6/ CAT7网线

	3
	HDCP灯不亮
	检查RX与显示器，TX与PC主机的DVI信号线是否连接好

	
	
	检查PC主机或者显示器是否在正常工作状态

	
	
	插拔一下PC主机端DVI信号线


PAGE  
- 7 -

