IP式KVM矩阵延长器                                   用户手册

[image: image43.png]= Kinan



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IP式KVM矩阵延长器

                  (  KFH286K  )
用户手册

www.szkinan.com

@版权所有深圳市秦安科技有限公司

印刷日期：2024 /11
版本：V1.0
用户信息
电话支持
有关电话支持，请拨打此号码：
	电话（TEL）
	0086-755-26755041

	手机（MOBILE）
	0086-13714411566


用户通知
本手册中包含的所有信息，文档和规格如有更改，恕不另行通知。制造商对本文档的内容不作任何明示或暗示的陈述或保证，特别是对于适销性或对任何特定目的的适用性不作任何保证。本手册中描述的任何制造商的设备均按原样出售或许可。

如果设备在购买后人为损坏，则买方（而不是制造商，其分销商或经销商）应承担全部必要的修理费用以及由于设备缺陷引起的任何附带或间接损失的全部费用。

如果在操作之前未选择正确的操作电压设置，则制造商对系统操作中造成的任何损坏概不负责。使用前请确认电压设置正确无误。
1用户信息


31.介绍


31.1用途


41.2产品特性


51.3安全指南


61.4产品外观


6KFH286K发送端(TX)


7KFH286K接收端(RX)


82.安装


82.1延长器安装


113.延长器设置


113.1使用UI界面


12【List 名称设置】


13【自动扫描设置】


14【用户登入界面】


14【TX/RX配对列表】


153.2 功能设置


16【设备信息】


17【设备设置】


19【视频推送】


19【视频获取】


21【升级】


22【热键】


234.产品技术规格


23KFH286K技术规格




1.介绍

IP式高清数字KVM矩阵延长器是高度优化的KVM延长器，点对点连接网线传输距离可达120m，最高支持分辨率为3840x2160@60Hz。该系列延长器接入千兆网络交换机可组成的矩阵切换系统，矩阵系统内支持点对点(P2P)模式以及矩阵(Matrix)模式。在不使用集中管理平台的情况下可独立组网，支持最多40个节点；在使用集中管理平台的情况下，根据网络带宽最多可支持9999个节点。支持快速不黑屏切换，矩阵切换系统可以连接诸多信号源(例如服务器、工作站、摄像头和视频电视墙)， 可无需通过集中管理平台来进行操作和控制。

通过矩阵切换系统，计算机和服务器可以位于远离工作台的中心服务器机房来提升安全性，降低工作环境温度和噪声，实现安静友好的人机交互环境。

IP式高清数字KVM矩阵延长器的视频压缩算法是高画质和低延时(8ms/1080P@60Hz)的完美结合,USB和视频信号通过 CAT5e/6/7 网线或者光纤进行传输。

USB2.0技术支持诸如触摸屏、USB声卡、打印机之类的USB设备，此外还支持USB存储设备。

延长器初始管理员账号: admin 密码: admin
1.1用途

该产品旨在作为延长并切换键盘、鼠标、U盘等USB外设以及视频信号所用，作为专业产品，该产品切勿用于任何潜在具有爆炸风险的场合。

本产品请按照本手册说明来进行使用，任何未按照本手册说明使用的使用都视为非正常使用，本产品中连接主机一端的产品被称为发送端（TX），连接显示器一端的产品被称为接收端(RX)。

1.2产品特性

HDMI / Audio/USB2.0  IP式KVM矩阵延长器
支持2路HDMI高清视频
视觉无损压缩传输，超低延时(≈8ms@60Hz), 传输带宽Typical: 50~450Mbps

图形化UI界面(中英文)，可实现直观、便捷的端口切换等人机交互

支持主机之间无缝、无黑屏切换

USB 传输速率最高为480Mbit/s

支持模拟音频和麦克风，支持数字音频

最大分辨率3840x2160@60Hz (YCbCr 4:4:4）
采用光纤传输，支持单模和多模光纤, 最远传输距离视光模块类型而定

采用CAT5e/6/7传输, 点对点最长延长距离120m

多样化的连接方式：

矩阵模式下 最大支持40节点，节点模式下配合集中管理平台，普通
用户可以管理128 个节点，admin用户理论可以管理9999 节点

支持网络的冗余备份(光口&网口)

支持画面锁定

支持一个管理员帐户Admin和一个User帐户

支持协作共享Push & Get

支持远程电脑开关机

1.3安全指南

警告!   请阅读并知悉所有安全指南

· 请遵循所有指导，包括防止火灾，爆炸等严重事故，请确保使用本产品的用户已经阅读并遵循这些警告和安全指南。

· 保留所有安全信息和指南以作为以后参考并将本产品交付给第三方时一同转交。

· 厂商对于由于用户不遵循安全指南以及非正常使用本产品导致的财产和人身损失不负责任，在这种情况下不适用产品质保。

· 本产品不允许用于具有潜在爆炸风险的环境中。

· 在使用之前请检查本产品和线缆是否有损坏。如果发现任何肉眼可视的损坏，强烈的气味或者是部件过热，请立即断 开所有连接并停止使用本产品。

· 如果本产品未按照手册指导进行安装和使用，可能会导致对周边区域的无线电环境或其他电磁设备中断性干扰。使用屏蔽线缆来连接部件可以避免以上干扰。

· 请使用本产品附带的电源适配器来作为电源，不要使用其他适配器。

· 在给产品上电之前，确保供电电压符合产品所标称的规格。

· 本产品必须连接到一个固定而且接地的交流电墙插。

· 避免线缆处于挤压或弯曲状态，而且线缆的布置应当避免被人们所绊倒。

· 避免任何对电源适配器的损害

· 本产品应当配备一个合适的易于安装和容易够得到的电源插座，确保本产品随时可以断电。

· 在本产品不使用时应当断开与插座的连接

· 不要在手湿的情况下接触电源适配器

· 请在产品指定的性能指标范围内使用本产品

· 请将本产品远离任何易燃性物质，例如窗帘等

· 请避免电源适配器被第三方人员（例如孩童）接触

· 不要将本产品置于加热器旁边

· 不要抛扔击打本产品

1.4产品外观
KFH286K发送端(TX)

[image: image1.jpg]2 Kinan

O PWwR O
O FBERQ
O unk O
O steb O

I [Onannan I USBHID
LAN 2 12v 12v
[ e |
T I N\ ==
— < DBG AIN AOUT
v+ P FBER1  LANT USB 2.0 DC1 DC?2





	序号
	名称
	功能

	1
	LED
	POWER
	电源指示

	
	
	FIBER
	光口连接指示

	
	
	LINK
	连接指示

	
	
	SLED
	系统指示

	2
	USB HID
	连接主机或服务器

	3
	[image: image2.png]Rx Tx +




	预留口

	4
	FIBER2，FIBER1
	光纤网络接口

	5
	LAN2, LAN2
	LAN网络接口

	6
	IN2, IN1
	HDMI视频信号输入

	7
	USB2.0
	连接主机或服务器

	8
	DBG
	调试口

	9
	AIN
	Audio输入

	10
	AOUT
	MIC输出

	11
	DC1, DC2
	12V电源接于此处

	12
	[image: image3.png]



	用于设备接地


KFH286K接收端(RX)

[image: image4.jpg]fEKinan

RX
LAN 2 ouUT?2 12V 12V

) @@@Qg

RJ11 FIBER 1 LAN 1 OouT 1 DC1 DC2




   
	序号
	名称
	功能

	1


	LED
	POWER
	电源指示

	
	
	FIBER
	光口连接指示

	
	
	LINK
	连接指示

	
	
	SLED
	系统指示

	2
	SW
	远程开关按键

	3
	USB2.0
	连接USB2.0设备

	4
	[image: image5.png]ooooooOod
OoooOoOooOodod

| | o | so— | ] |





	连接USB键盘

	5
	[image: image6.png]ooooooOod
OoooOoOooOodod

| | o | so— | ] |





	连接USB鼠标

	6
	RJ11
	预留口

	7
	FIBER2, FIBER1
	光纤网络接口

	8
	LAN2, LAN1
	LAN网络接口

	9
	OUT2, OUT1
	HDMI视频信号输出

	10
	DBG
	调试口

	11
	[image: image7.png]



	MIC输入

	12
	[image: image8.png]



	Audio输出

	13
	DC1, DC2
	12V电源接于此处

	14
	[image: image9.png]



	用于设备接地


* SW键： 需要TX端【[image: image10.png]Rx Tx +



】 - +接口连接电脑，并对电脑进行设置
2.安装

2.1延长器安装

警告!  在安装设备前请阅读并知悉所有安全指导。本延长器可以设置为点对点模式访问单台计算机主机，也可以矩阵切换系统访问多台计算机主机

矩阵切换系统 

[image: image11.jpg]°*PC 4

o T JKAZHRAT
(IGMP)

o EIFEMFE 1

o 1EIFFE 3

HDMIZ% o ISIFLE 4




、
KFH286K连接示意图

[image: image12.jpg]|
™ = =. [9=70

12V 12V

i 5] l0 00 [ .
T ek |
ReTx+ 4+ - Pl EIBER 1 LAN 1 IN 1 USB 2.0 L

- . DC1 DC2
L

Rmzf O ® ;; ” '_

L 3G IR 4% 48 o i 2

BEE R

RX
— 12V 12V _
O B== © 0 0 [ . )_
DBG ¢ D)
RJ11 - —
R5232‘X%|\, |\ J - [ .
T% T% %ﬁﬁm%
0000 25 Kinan
¥x X v 0O
= m Z &
0000 } &i
SW

USB2 0O




1 确保KVM延长器已接地（图①处）

2.发送端(KFH286K_TX)连接主机视频接口、USB、音频麦克风接口（图②处）。

3.接收端(KFH286K _RX)连接显示器、音频、USB HID键盘、USB HID鼠标（图③处）。

4.通过光纤线或者网线分别连接发送端和接收端接口（图④处）。

5.分别给发送端TX与接收端RX上电（图⑤处）。

6.将USB外设连接到接收端(KFH286K _RX) （图⑥处）
矩阵连接示意图
[image: image13.jpg]| A g

DDDDDDDD

SIS —=—  [s===s
SN
[
RX -y RX of=) o ©
FIBER2 _LAN2 12V 12V e QET2 v v D
L_‘ ’_J ] @ @ Lw rJ L] ! oo g?z ? C?)) @
R FIBER1  LAN1 - e — | R FIBER 1 N1 oui1 I I DC1 DC2
eI’\o g o) °
) éﬁ £ )
RS2321% % %Qj RS232i& & é% N
. =L 15 & E
LN
Gigabit Switch
= s

(] ]

5 0 e | i
= w

x

L

I
e |

(0
o
©
x
I

X =] :lmm:f ==

FIBER 2 LAN 2 IN2 12V 12V @ FIBER 2 LAN 2
LEF-I
I

5311;-]|E'@'j| 000 BB | D

DBG AIN AOUT
R '@ -™ FBER1  LANT IN 1 USB 2.0 ? ¢ Dbc1 DC2 ReTer 4+ - P EIBERA1 LAN 1

O
i j & ‘Eliﬂm:' |
: 00 - | . 00 — o
RS2321% & o H YR 08 T 4% i H YR OE T 4%
i % R 4% 58 F i A% AR 5% 7%





配置需求：交换机电口需达到千兆速率，并具备IGMP组播功能
推荐使用华为S5735系列、H3C-S5120系列
3.延长器设置

3.1使用UI界面

连续3次敲击键盘上的左【Ctrl】键，将显示UI主界面 

[image: image14.png]O O

SN Tx-List Status Qv

1 TX-02db0b1a6633 novideo

2 TX-0234b3616d6b busy

3 TX-02da799ae375 --busy--

4 TX-02bf64e94952 connect

5

6

7

8

9

E_Q Total TX:4 WL §





	功能名称
	描述

	Mode
	Node: 节点模式
Matrix: 矩阵模式
P2P: 点对点模式

	[image: image15.png]



	扫描设备列表

	[image: image16.png]



	TX与RX配对列表

	[image: image17.png]



	功能键设置

	[image: image18.png]B




	登出用户帐号， 必须在设置里面打开【Equipment setting】-【User Setting Pass】才会启用

	SN
	连接设备数量

	TX_List
	发送端设备列表

	Status
	Busy: 已配对

--Busy-- ：本机(RX)配对

No video: 主机没有视频信号

Connect : 待连接状态

	QV
	选择扫描设备

	[image: image19.png]



	查找列表设备

	[image: image20.png]



	扫描功能


【List 名称设置】

 双击【TX-0234b3616d6b】名称，出现如下名称设置，

[image: image21.png]SN Tx-List Status
TX-02db0b1a6633

2 TX-0234b3616d6b XV 7 ¥l & 44 15 2

4 Ji% < :V1EA918.180511TX TX-0234b3616d6b
5 MAC: 2:34:b3:61:6d:6b HEie
6 NID:169-254-39-57 W WE “

novideo

busy

7 [Pites LIRS Auto v
3 AT« Auto W 2 AR X Multicast W

MRS :3840X2160@60 K 10s -
9

BID: 1817-1888- SEA close v

' HDCP: | on 4 EDID: 3840x2160 ¥

Secondary EDID: 3840x2160 W=





	功能名称
	描述

	TX-0234b3616d6b
	单击修改TX名称，点击ESC确认

* 输入中文名称时必须使用鼠标点击软键盘输入， 最多支持36个字节

[image: image22.jpg]TX-0234b3616d6b





CN：中文,  EN: 英文

Switch:  大小写切换    Back:  退格  Esc:  返回

	重启设备
	重启设备

	恢复出厂设置
	恢复出厂默认值

	视频码率
	Auto , 10M ,50M, 100M, 150M, 200M

	网格模式
	Multicast:  组播模式

Unicast:   单播模式

	扫描时长
	10s, 20s, 30s, 60s , 90s ,120s, 150s,  180s ,210s,255s

	定位
	PWR 闪烁时间，查看TX连接状态
Close，1分钟 , 10 分钟 , 30分钟, 60分钟, 常亮

	EDID
Secondary EDID

	AUTO, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1600x900 ,

1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 1152x864,
2048x2048,1600x1200,1920x1920, 2160x2160, 2560 x1600, 3840 x1080, 4096 x1080, 2560 x2880

	HDCP
	加密视频和音频信号（on：打开，off:  关闭）
RX,TX必须设置成一致 


【自动扫描设置】

选择list名称列表，勾选QV项， 出现”Scan”字样，再点击 [image: image23.png]


 ，对所选设备自动扫描（默认扫描时间10s）
[image: image24.png]O O

SN Tx-List Status Qv
1 TX-02db0b1a6633 novideo Scan
2 TX-0234b3616d6b busy Scan
3 TX-02da799ae375 --busy-- Scan
4 TX-02bf64e94952 connect Scan
5
6
7
8
9

E_Q Total TX:4 WL §





扫描时间：10s, 20s, 30s, 60s , 90s , 120s , 150s, 180s , 210s ,255s
【用户登入界面】

此模式为[image: image25.png]User Setting:

password mode: @



（见16页User Setting设置），点击[image: image26.png]B



才会出现登录界面
[image: image27.jpg]UserName: [N
Password: I

login |





	User Name：
	admin

	Password:
	admin


【TX/RX配对列表】

单击【[image: image28.png]


】功能键， 出现如下图菜单：

[image: image29.png]‘ admin Matrix RX-82220785f097 Version: V1EA918.180511RT

TX RX
TX-02db0b1a6633 RX-826d9539bf91
TX-0234b3616d6b
TX-02da799ae375 RX-82220785f097

TX-02bf64e94952 RX-82bcf4d41966





 TX列表与RX列表同行有设备名称：表示TX与RX配对成功。

3.2 功能设置

单击【[image: image30.png]


】功能键， 出现如下图菜单：

[image: image31.png]Operating mode: Matrix

system state:

Usb Audio KM Share

Output timeing: 1080p@60

Total TX: 4  Total RX:2
MAC: 82:22:7:85:f0:97

MID: 169-254-39-57
BID: 823A121131B6-0
Version: V1EA918.180511RT

ALAREREL

YT 7 %R PR A 7

www.szkinan.com




	功能名称
	描述

	设备信息
	可对USB, Audio, KM, Get & Push进行开关

	设备设置
	系统及用户设置

	视频推送
	把当前接收端视频及USB等信号推送至RX列表中

选择的接收端

	视频获取
	把RX列表中任一接收端画面获取视频及USB等信

号到当前接收端

	升级
	更新设备

	热键 
	设备热键信息


【设备信息】
选择【[image: image32.png]


】, 可对system sate进行开关
 [image: image33.png]BEER
Operating mode: Matrix

system state: Usb Audio KM Share B

Output timeing: 1080p@60
Total TX: 4  Total RX:2

MAC: 82:22:7:85:f0:97

MID: 169-254-39-57
BID: 823A121131B6-0
Version: V1EA918.180511RT

KINAN WY = LR A R A F www.szkinan.com




	功能名称
	描述

	Usb2.0
	USB2.0功能

	Audio
	音频功能

	KM
	键鼠功能

	Share
	视频推送(Push) /视频获取( Get)


【设备设置】
[image: image34.png]system Setting:

RX-82220785f097 System mode: Matrix

BEEE

All Blink: close NetworK mode: Multicast WEWE

Edid sync: 1920x1080

on
Reboot: Output timing: 1080p@60

HDCP:
RUIRHEIE

Restore factory: Secondary Output :  1080p@60

TN

password mode: @

KINAN FINTT R LR HRAF www.szkinan,com





	功能名称
	描述

	RX-8220785F097
	单单击修改RX名称，点击ESC确认
* 输入中文名称时必须使用鼠标点击软键盘输入， 最多支持36个字节

	HDCP
	加密视频和音频信号（on：打开，off:  关闭）
RX,TX必须设置成一致 

	All blink
	PWR 闪烁时间，查看所有TX连接状态
Close，1 min , 10 min , 30 min, 60 min, always

	Reboot
	重启设备

	Restore factory
	恢复出厂默认值

	System mode
	Matrix: 矩阵

P2P: 点对点

Node: 节点

	Network mode
	Multicast:  组播模式

Unicast:  单播模式

	Edid Sync
	AUTO, 1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1600x900 ,

1920x1080, 1920x1200, 2560x1440, 3840x2160, 1152x864,
2048x2048,1600x1200,1920x1920, 2160x2160, 2560 x1600, 3840 x1080, 4096 x1080, 2560 x2880

	Output timing
Secondary Output
	1080P@60, 2160P@60, 640 x 480P@60, 800x600P@60

1024 x 768P@60,1280 x1024P@60, 1366x768, 1440x900

, 1920x1200, STRICT PASS, AUTO PASS

	Password mode
	可对用户名修改密码及权限设置


用户名设置

  点击“[image: image35.png]


 ” 往右滑变成“[image: image36.png]


”，出现如下图， 可对用户名修改密码及权限设置

  *在Node模式下无法设置用户名及密码， 须在KVM管理机上设置。
[image: image37.png]system Setting:

BEEE

RX-82220785f097 System mode: Matrix

All Blink: close

HDCP:

on
Reboot: “ Output timing: 1080p@60

Restore factory:

password mode: @

NetworK mode: Multicast

Edid sync: 1920x1080

Secondary Output: 1080p@60

HLAFREL

Name Password

admin admin

KINAN

Permissions AR
Usb Audio KM
M hare gl
Usb Audio KM
[ shore

RN R LR A R A A www.szkinan,com





	功能名称
	描述

	Password
	双击Password列表名称可以修改对应用户的密码

	Permissions
	对USB2.0, Audio, KM, Get, Push权限设置


【视频推送】
[image: image38.png]SN

Rx-List

Push

10

11

12

>

IEl

L 3

RX-826d9539bf91
RX-824970a75774

RX-82bcf4d41966

Push
Push

Push

X

H

iy

KINAN

YT Z= LR R A F

www.szkinan.com




 点击【Push】,把当前接收端视频及USB等信号推送至RX列表中选择的接收端。

【视频获取】

[image: image39.png]SN

Rx-List

Get

10

11

12

=)

=

RX-826d9539bf91
RX-824970a75774

RX-82bcf4d41966

Get

Get

Get

F
1]

RZ

|
.
g

&

KINAN

YT 7 ZRHA PR A 7

www.szkinan.com





点击【Get】,把RX列表中任一接收端画面获取视频及USB等信号到当前接收端。

协作共享Push & Get 示意图

[image: image40.jpg]* EAE

H IRz
B 1PZUKVMIEPFIE <28

IRIRARE 2




【升级】
[image: image41.png]‘II%III IIHHII

BEWE

VIR

AR EL

T4

palsd

KINAN

RINTH 2= R IR A 7]

www.szkinan.com





点击【RX】， 对RX端升级

点击【TX】， 对TX端升级

【热键】
[image: image42.png]Press the hotkey 3 time quickly

left Ctrl ----> Shows or Hides the Ul
left Shift ----> Disconnect host
right Ctrl ----> Next or previous channels

Switch hotkey
hold down right Ctrl+ double -click1-0 --> Switch from channel 1 to10

KINAN RN B 2B AR A F]

www.szkinan.com





	功能名称
	描述

	Left _Ctrl
	显示UI界面

	Left_ Shift
	断开连接

	Right_ Ctrl
	切换下一个

	Right_Ctrl+Doulbe【1-0】
	切换1-10


4.产品技术规格

KFH286K技术规格
	技术参数
	KFH286K_TX
	KFH286K_RX

	接口


	HDMI输入
	2
	N/A

	
	HDMI输出
	N/A
	2

	
	电源
	12V x 2
	12V x 2

	
	LAN口
	RJ45 x 2
	RJ45 x 2

	
	光模块
	SFP x2
	SFP x 2

	
	麦克风
	3.5MM耳机(绿)
	3.5MM耳机(粉)

	
	扬声器
	3.5MM耳机(粉)
	3.5MM耳机(绿)

	
	方口USB 
	1
	N/A

	
	USB 
	1
	4

	最大分辨率
	3840*2160@60Hz

	连接线缆
	CAT5e/6/7或者光纤(类型取决于光模块)

	电源输入额定值
	DC12V / 3A
	DC12V / 3A

	功率
	15W
	16W

	工作温度
	0—50 ℃

	贮藏温度
	-20—60 ℃

	湿度
	0—80% RH, 无凝结

	材料
	金属

	净重(kg)
	0.88 kg
	0.88 kg

	机身尺寸 (W × D × H)
	212mm x 114.3 mm x 44mm

	包装尺寸 (W × D × H)
	243 mm x 209 mm x 98 mm 
	243 mm x 209 mm x 98 mm


2
21

